Otisk prstu

Smartphone

Kód

KEY FREE. BE FREE

Dálkové ovládání

Uživatelská příručka

Obsah

Popis zámku ENTR 	1

Indikátory 	1

Spínač ZAP/VYP	2

Iniciace zámku	2

Výchozí PIN kód	2

Změna PIN kódu	3

Konfigurace dveří 	4

Rozšířená konfigurace dveří 	5

Spárování s dálkovým ovládáním 	6

Spárování s dotykovou obrazovkou 	7

Spárování se smartphonem 	8

Odstranění dálkového ovládání 	9

Nastavení zvukového signálu 	10

Nastavení režimu zamykání	10

Ovládání pomocí knoflíku 	11

Ovládání pomocí posuvných tlačítek 	11

## Popis zámku ENTR

Panel s tlačítky

Knoflík

Indikátory

Spínač ZAP/VYP

## Indikátory

Tichý režim (zelená)	Manuální režim (zelená)	OK (zelená)

Dveře nejsou zavřené (červená)	Stav baterie (zelená/červená)	Chyba (červená)

VYP

Z

•

Spínač ZAP/VYP

- Zapne nebo vypne zámek ENTR.

- Vypnutím a zapnutím spínače se zámek ENTR restartuje.

Zapnutí zámku ENTR

Před zapnutím zámku ENTR se ujistěte, že jsou dveře zavřené.

- Přesuňte spínač do polohy ZAP. Ujistěte se, že knoflík je v nulové poloze (viz obrázek).

Nulová poloha

ZAP

Numerická tlačítka a tlačítka funkcí jednou bliknou.

- Přístroj zapípá signál nebezpečí a indikátor chyby jednou blikne.

- ENTR je nyní v provozním režimu.

Poznámka:

- Po zapnutí zámku ENTR se zámku nedotýkejte, dokud pípání neustane.

- Po zapnutí zámku ENTR jsou dveře zavřené, nikoli však zamčené.

Vypnutí zámku ENTR

- Přesuňte spínač do polohy VYP.

Signalizace vybitých baterií: Při každém odemknutí/zamknutí bliká výstražný indikátor (spolu s modrou diodou LED na nástěnné čtečce) za rychlého a dlouhého pípání.

## Iniciace zámku

Zámek iniciujte tím, že se na 3 sekundy dotknete obrazovky dlaní nebo prsty.

- Programovací tlačítka a indikátor stavu baterie se rozsvítí na 15 sekund, zámek čeká na činnost uživatele.

- Po 15 sekundách neaktivity se ENTR přepne do stavu nečinnosti.

## Výchozí PIN kód

Zámek je dodáván s výchozím PIN kódem: 1 2 3 4 5#

Poznámka:

- Před zahájením konfigurace musí být výchozí PIN kód změněn.

- PIN kód může být složen ze 4-10 číslic s hodnotou 1-5.

- Dokud výchozí PIN kód nezměníte, k dispozici budou pouze funkce [Code] a [Mute].

Změna PIN kódu

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [Code] Rozsvítí se numerická tlačítka. |  | Napište [Výchozí PIN kód] (1 2 3 4 5) + # |  | Indikátor [OK] jednou blikne, ozve se dlouhé pípnutí a rozsvícená tlačítka zhasnou |
| 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Numerická tlačítka se rozsvítí. Zadejte [Nový PIN kód] (4-10 číslic + #) Například: 1231234# |  | Indikátor [OK] 1x blikne, ozve se dlouhé pípnutí a rozsvícená tlačítka zhasnou |  | Numerická tlačítka se rozsvítí. Znovu zadejte [Nový PIN kód] + # Například: 1231234# |  |  |
|  |  | PIN kód je shodný |  | PIN kód není shodný |  |  |
|  |  | Rozsvítí se indikátor [OK], ozvou se 2 krátká pípnutí. Nový PIN kód je nastaven |  | Rozsvítí se indikátor [Chyba], ozvou se 2 dlouhá pípnutí trvající 1 sekundu, ENTR se přepne do režimu menu. Opakujte proces od bodu 1. |  |  |

## Konfigurace dveří

Proces konfigurace dveří určí charakteristiku zámku a dveří.

Tento proces se provede jednou po dokončení instalace zámku. Konfigurace trvá 15-20 sekund.

Poznámka: Před každým procesem konfigurace se ujistěte, že jsou dveře zavřeny.

| 1. |  |  | 2. |  | 3. |  | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [Cfg] |  |  |  | Rozsvítí se numerická tlačítka. Napište [PIN kód] [#] Ozve se 1 dlouhé pípnutí. |  | Numerická tlačítka blikají. Stisknutím #1 nebo #3 nakonfigurujte stranu vložky (viz obrázek) Stiskněte #1 pro levostranné dveře. Stiskněte #3 pro pravostranné dveře. |  |

| 5. |  |  | Konfigurace úspěšná; Konfigurace selhala. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zámek bude provádět proces konfigurace. Bude to trvat 15-20 sekund. |  | Indikátor [OK] 1x blikne. Ozvou se 2 krátká pípnutí. Rozsvícená tlačítka zhasnou. |  | Rozsvítí se indikátor [Chyba]. Ozvou se 3 krátká pípnutí. ENTR se přepne do režimu menu. Opakujte proces od bodu 1. |

Držte dveře zavřené, aby nedošlo
k otevření.

| ENTR na levé straně dveří |  | ENTR na pravé straně dveří |
| --- | --- | --- |

| Stiskněte #1 |  | Stiskněte #3 |
| --- | --- | --- |

## Konfigurace citlivosti senzoru (volitelné)

Proces konfigurace citlivosti senzoru zvýší citlivost senzoru zámku ENTR. Ve většině případů tato konfigurace není povinná.

| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete | Stiskněte [Cfg] | Rozsvítí se numerická tlačítka. Napište [PIN kód] [#] Ozve se 1 dlouhé pípnutí. | Numerická tlačítka blikají. Stiskněte #5 |
| --- | --- | --- | --- |

5.	ENTR uzamkne/odemkne dveře a vytáhne západku. Bliká [Cfg]

6.	Otevřete dveře; západka se uvolní

7.	Zatlačte na dveře a přibližte západku blíže ke dveřnímu rámu (dveře nezavírejte)

8.	Stiskněte [Cfg]

- Ozvou se 2 krátká pípnutí

- Rozsvítí se indikátor [OK]

Přibližte západku blíže ke dveřnímu rámu

dveřní rám

západka

zatlačte dveře

Spárování s dálkovým ovládáním

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [Add] |  | Rozsvítí se numerická tlačítka. Napište [PIN kód] [#] Numerická tlačítka blikají. |  | Stiskněte [1] pro přidání dálkového ovládání. Rozsvícená tlačítka zhasnou. Indikátor [OK] bliká po dobu 15 sekund, zatímco se čeká na jednotku dálkového ovládání. |

| 5 |  | Spárování bylo úspěšné |  | Spárování selhalo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiskněte tlačítko dálkového ovládání. Tlačítko dálkového ovládání. |  | Indikátor [OK] jednou blikne. Ozvou se 2 krátká pípnutí. Dálkový ovladač je přidán. |  | Indikátor [OK] bliká po dobu 15 sekund. Neozve se žádné pípnutí. Opakujte proces od bodu 1. |  |  |

Poznámky:

- Pro přidání více dálkových ovladačů tento proces opakujte.

- Dálkový ovladač může být spárován pouze s jednou dveřní jednotkou.

- Je možné přidat až 20 dálkových ovladačů.

- Spárovaný ovladač může restartovat pouze autorizovaný prodejce.

Spárování s touchpadovou čtečkou

Tento postup je proveden prostřednictvím zámku ENTR. Viz také postup spárování s dálkovým ovladačem.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [Add] |  | Numerická tlačítka se rozsvítí. Napište [PIN kód] + # |  | Stiskněte [1] pro přidání touchpadové čtečky. Rozsvícená tlačítka zhasnou. Indikátor [OK] bliká po dobu 15 sekund, zatímco se čeká na touchpad. |

| 5 |  | Spárování bylo úspěšné |  | Spárování selhalo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotkněte se obrazovky touchpadové čtečky dlaní nebo prsty. Stiskněte [77] + # Modrá LED rychle bliká. |  | Indikátor [OK] jednou blikne. Ozvou se 2 krátká pípnutí Touchpadová čtečka je přidána. |  | Indikátor [OK] bliká po dobu 15 sekund. Neozvou se žádná pípnutí. Na nástěnné čtečce: Rozsvítí se zelená LED a ozvou se 2 pípnutí. Opakujte proces od bodu 1 |  |  |

Spárování se smartphonem

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [Add] |  | Numerická tlačítka se rozsvítí. Napište [PIN kód] + # Numerická tlačítka blikají |  | Stiskněte [2] pro přidání smartphonu. Indikátor [OK] bliká po dobu 3 sekund. Rozsvícená tlačítka zhasnou. ENTR bude vidět 2 min. |

Nastavte váš nový zámek

Pro konfiguraci smartphonu pokračujte dle instrukcí popsaných v uživatelské příručce.

Odstranění dálkového ovládání

Postup odstranění dálkového ovládání odstraní veškerá dálková ovládání nadefinovaná v systému.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [Del]. Numerická tlačítka se rozsvítí. |  | Napište [PIN kód] + # Ozve se 1 dlouhé pípnutí. |  | [Del] bliká po dobu 30 sekund. |

| 5 |  | Smazání dokončeno |
| --- | --- | --- |
| Stiskněte [Del] pro potvrzení |  | Indikátor [OK] jednou blikne. Ozvou se 2 krátká pípnutí. Rozsvícená tlačítka zhasnou. |

Poznámka: Nástěnná čtečka a Smartphone připojené k zámku ENTR nebudou odstraněny.

Nastavení zvukového signálu
Zapínání nebo vypínání zvukového signálu

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [Mute]. |  | Rozsvítí se indikátor [Mute]. Zvukový signál je vypnutý. |

Poznámky:

- Vypnutím zvuku zámku ENTR se ztiší zvuky zamknutí a odemknutí a výstražný signál otevření dveří. Neztiší se zvuky touchpadu, mechanického potlačení a nízkého napětí.

- Opakujte stejný postup pro zapnutí zvuku.

## Nastavení režimu zamykání

Přepínání automatického režimu na režim manuálního zamykání

| 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivujte obrazovku tím, že se jí dlaní nebo prsty na 3 sekundy dotknete. |  | Stiskněte [M/A]. |  | Napište [PIN kód] + # |  | Indikátor [Manual] se rozsvítí. |

Poznámky:

- Nastavení zámku ENTR do režimu [Manual] deaktivuje automatické zamykání.

- Opakujte stejný postup pro přepnutí zámku ENTR do režimu [Automatic]

## Ovládání knoflíkem

Odemkněte stisknutím knoflíku (1) a otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček (2).
Během manipulace s knoflíkem se ozve pípnutí.			2

1

## Ovládání posuvnými tlačítky

Posouvejte prsty po zapuštěných drážkách na obou stranách zámku ENTR:

- Pro otevření posuňte prsty dolů po zapuštěných drážkách na obou stranách.

Zamknout

Odemknout

Pro uzamčení posuňte prsty nahoru po zapuštěných drážkách na obou stranách.

KEY FREE. BE FREE



























	89103215-A